|  | # Risskov Gymnasium Kemiøvelse: Bestemmelse af ligevægtskonstanten K for ligevægten: Fe3+(aq )+ SNC- (aq) FeSCN2+ (aq) |
| --- | --- |

Formål		Formålet er at bestemme ligevægtskonstanten for ligevægten

Fe3+(aq) + SCN–(aq)  FeSCN2+(aq)		(1)

spektrofotometrisk.

Apparatur	Kolorimeter				Koblet til PC’er via LabPro

2 autoburetter med Fe(NO3)3		Ved vasken (fælles)

2 buretter i stativ	(til vand og KSCN)	Ved hvert bord

7 små bægerglas med numre		Ved hvert bord

Kemikalier	0,20 M Fe(NO3)3	i autoburette (fælles)

9,0∙10–3M Fe(NO3)3 i autoburette (fælles)

8,0∙10–4M KSCN

Teori		Af absorptionsspektret for Fe3+(aq) og FeSCN2+(aq) fremgår, at den bølgelængde, hvor der er størst forskel i absorptionen mellem FeSCN2+ og Fe3+ er 470 nm. Kolorimetret indstilles derfor på denne bølgelængde.

1. del: Standardkurve:

Som reference bruges en blanding af 15,00 mL 0,20 M Fe(NO3)3 og 10,00 mL ionbyttet vand.

I bægerglassene blandes opløsninger af 0,20 M Fe(NO3)3 og 8.10–4M KSCN samt vand som angivet i nedenstående skema.

Skyl kuvetten et par gange med lidt af opløsningerne inden den fyldes og absorbansen måles.

| Kuvette | V(0,20M Fe(NO3)3)/mL | V(8∙10–4M KSCN)/mL | V(destilleret vand)/mL | [FeSCN2+]/M (beregnet) | A(FeSCN2+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,00 | 7,00 | 3,00 |  |  |
| 2 | 15,00 | 6,00 | 4,00 |  |  |
| 3 | 15,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |
| 4 | 15,00 | 4,00 | 6,00 |  |  |
| 5 | 15,00 | 3,00 | 7,00 |  |  |
| 6 | 15,00 | 2,00 | 8,00 |  |  |

Databehandling

Ligevægtskonstanten for (1) er ca. 890 M–1. I det følgende vises, at praktisk talt hele mængden af thiocyanat (SCN-) reagerer. Der tages udgangspunkt i kuvette 5:

Fe3+(aq)   +   SCN–(aq)        FeSCN2+(aq)

Før	0,12M		0,96.10-4M	            0M

Efter	0,12M-x		0,96.10-4M-x	x

Ud fra ligevægtsloven fås:

x(0,12M−x)⋅(0,96⋅10−4M−x)=890M−1⇒x=0,95⋅10−4M

hvilket viser, at vi ikke gør nogen større fejl ved at antage, at hele mængden af thiocyanat reagerer, da 0,96.10-4M ≈ 0,95.10-4M, og at koncentrationen af jern(III)-ioner er uændret, da 0,12M-0,95.10-4M ≈ 0,12M.

Herefter kan kolonnen med [FeSCN2+]/M udfyldes.

Der tegnes en standardkurve dvs. at A afbildes som funktion af [FeSCN2+]. Kurven skal gå gennem (0,0).

Denne standardkurve bruges i 2.del til aflæsning af [FeSCN2+] ud fra den målte absorbans.

2. del: Bestemmelse af ligevægtkonstanten

Lav en reference bestående af 10,00 mL 9.10–3M Fe(NO3)3 og 15,00 mL ionbyttet vand.

Bland opløsninger af Fe(NO3)3 og KSCN som anført i nedenstående skema.

Mål absorbansen.

For hver af de målte absorbanser bestemmes den tilhørende [FeSCN2+] ved hjælp af standardkurven.

| Kuvette | V(9∙10–3M Fe(NO3)3)/mL | V(8∙10–4M KSCN)/mL | V(destilleret vand)/mL | A(FeSCN2+) | [FeSCN2+]/M (vha. standard-kurven) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,00 | 9,00 | 6,00 |  |  |
| 2 | 10,00 | 8,00 | 7,00 |  |  |
| 3 | 10,00 | 7,00 | 8,00 |  |  |
| 4 | 10,00 | 6,00 | 9,00 |  |  |
| 5 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |  |  |
| 6 | 10,00 | 4,00 | 11,00 |  |  |

## Databehandling

Udfyld nedenstående skema ved beregning.

| Før reaktionen |  |  | Ved ligevægt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr | [Fe3+]/M | [SCN–]/M | [FeSCN2+]/M | [Fe3+]/M | [SCN–]/M | K/M–1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Udregn et gennemsnit af de fundne ligevægtskonstanter.

Sammenlign den fundne ligevægtskonstant med tabelværdien på 890M–1. Denne værdi er for ideale opløsninger, dvs. opløsninger, hvor ionstyrken er 0. Korrigeres for denne ændres "tabelværdien" i vores tilfælde til 273 M–1. Sammenlign denne værdi med den fundne.

Husk at give et eksempel på hver type af udregninger.