Dato:

Rapport nr:

Azorubin

Formål:

At bestemme koncentrationen af azorubin i en rød sodavand ved brug af spektrofotometri 	og at undersøge reaktionskinetikken ved blegning af azorubin med klorin.

Teori:

Det røde farvestof azorubin har strukturformlen

Azorubin(E122) anvendes blandt andet som tilsætningsstof i rød sodavand og har i 	neutral eller 	sur opløsning en maximal lysabsorption ved bølgelængden λmax = 514 nm.

Mange røde sodavand indeholder også et gult farvestof (quinolingult), men dette ændrer 	kun sodavandets absorptionsspektrum ved lavere bølgelængder.

Azorubin har en ADI (acceptabel daglig indtagelse) på 4 mg pr. kg. legemsvægt. Det 	betyder, at stoffet er sundhedsmæssigt vurderet. Hviset barn vejer 20 kg betyder det, at 	det er vurderet, at barnet kan indtage 80 mg af farvestoffet azorubin uden at det giver 	sundhedsmæssige problemer. Denne vurdering tager dog ikke højde for 	overfølsomhedsreaktioner.

Ud fra standardopløsninger med kendte koncentrationer af azorubin, hvor man måler 	absorbansen, fremstilles en standardkurve, hvorefter man ved måling på en rød sodavand 	kan bestemme indholdet af azorubin i denne.

Azorubin kan bleges med klorin, som indeholder hypochlorit-ionen ClO - . Vi blander 	azorubin med klorin og måler absorbansen af opløsningen som funktion af tiden. Vi kan 	således undersøge om denne reaktion er en nulte-, en første- eller en andenordens 	reaktion med hensyn til azorubin.

Målingerne foretages med LabPro med forbundet colorimeter og databehandlingen foregår 	ved brug af edb-programmet Logger Pro.

Udstyr og kemikalier:

Lab Pro

Colorimeter

Kuvetter

Azorubin-opløsning med kendt koncentration - stamopløsning

Klorin

Rød sodavand

1 M HCl

Reagensglas

Diverse pipetter

250 mL bægerglas

25 mL måleglas

Plastikpipette

Udførelse:

Til en LabPro-enhed tilsluttes:

En net-adaptor

Et colorimeter

Et usb-stik, som tilsluttes en pc

Colorimetret skal opvarmes ca. 5 minutter før det er stabilt. Herefter skal det kalibreres. 	Bølgelængden vælges med piletasterne til 470 nm. En ren kuvette fyldes med 	demineraliseret vand, som placeres i colorimetret – uden at sætte fedtfingre på! (dette vil 	også give en absorption).

Tryk nu på CAL. Når den røde lampe holder op med at lyse er apparatet kalibreret – dette 	betyder, at absorbansen for opløsningsmidlet vand sættes til 0.

Herefter skal man fremstille en standardkurve: i 4 reagensglas blandes stamopløsningen og 	demineraliseret vand som angivet i skemaet under resultater. For hver af de fortyndede 	opløsninger udregnes koncentrationen og absorbansen måles på følgende måde:

Opstart programmet LoggerPro (ligger under Fagprogrammer/Fysik). I bjælken øverst 	startes et nyt forsøg med et klik på uret. Vælg under Mode: Events with entry og indsæt 	en ny søjle til angivelse af koncentrationer (enhed mg/L).Start eksperimentet – tryk på 	Keep, og indtast koncentrationen 0 mg/L.

Indsæt derefter på skift kuvetter med de 4 fortyndende opløsninger i colorimetret. Nnår 	absorbansen er konstant (husk at lukke låget på colorimetret!) trykkes Keep og 	koncentrationen indtastes.

Stop eksperimentet, hvorefter de målte absorbanser indsættes i skemaet under Resultater 	og/eller gemmes i programmet.

I et 250 mL bægerglas hældes ca. 100 mL rød sodavand, og der tilsættes ca. 1 mL 1 M 	saltsyre. Der oprøres med spatel indtil al CO2 er bruset af.

Bestem herefter absorbansen ved 470 nm.

Gør herefter klar til et nyt eksperiment i LoggerPro. I Mode vælges ny TIME BASED – 30 	målinger på 60 sekunder.

Afmål nu 25 mL af stamopløsningen af azorubin i et 25 mL måleglas.

Inden for max. 1 minut skal der nu ske følgende:

- Tilsæt med plastikpipette ca. 1 mL Klorin (eller Klorolin) til de 25 mL azorubin.

- Sørg for god sammenblanding og overfør så mellem 2,5 og 3,5 mL til en kuvette

- Anbring kuvetten i kuvetteholderen og start dataopsamlingen

Gem jeres resultater.

Resultater:

Stamopløsningens nøjagtige koncentration: _________	mg/L

| Rumfang dem. vand [mL] | Rumfang stamopløsning [mL] | Koncentration af azorubin [mg/L] | Absorbans |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,0 | 1,0 |  |  |
| 7,0 | 3,0 |  |  |
| 5,0 | 5,0 |  |  |
| 3,0 | 7,0 |  |  |

Absorbans – sodavand: ___________

Efterbehandling:

1)	Tegn standardkurven og bestem ved brug af denne koncentrationen af azorubin i den 	røde sodavand.

2)	Undersøg varedeklarationen på sodavanden – hvilke farvestoffer er tilsat?

3)	Sammenlign det fundne indhold med den tilladte værdi, som kan findes i Positivlisten

4)	Beregn hvor mange røde sodavand I må drikke pr. dag uden at den tilladte ADI-værdi 	overskrides.

5)	Vurder metoden – anfør usikkerheder og fejlkilder

6)	Ved brug af standardkurven omregnes alle de fundne absorbanser fra dataopsamlingen til 	azorubin-koncentrationer.

7)	Afbild herefter koncentrationen som funktion af tiden – hvad kan I sige om 	reaktionsordenen med hensyn til azorubin?

8)	Afbild den naturlige logaritme til koncentrationen af azorubin som funktion af tiden og 	den reciprokke værdi af koncentrationen som funktion af tiden. Foretag databehandling 	af værdierne og bestem på den baggrund reaktionens orden mht azorubin.

9)	Bestem hastighedskonstanten k og halveringstiden T½.

10)	Bestem begyndelseshastigheden (initialhastigheden)

11)	Hvornår er koncentrationen af azorubin faldet til 1% af begyndelseskoncentrationen? 	Hvad er hastigheden på dette tidspunkt?

12)	Diskuter metoden – anfør usikkerheder og fejlkilder. Forklar herunder hvad der skal 	gælde om forholdet mellem startkoncentrationerne af azorubin og hypochlorit. Undersøg 	ved beregning om dette er gældende i dette forsøg.