Potentiometrisk titrering

Med LoggerPro

Formål

At bestemme koncentrationen af en syreopløsning.

Metode

En syreopløsning titreres med en baseopløsning med kendt koncentration. Under titreringen registreres sammenhørende værdier for opløsningens pH-værdi og tilsat volumen base. pH afbildes som funktion af tilsat volumen base. Den fremkomne graf kaldes en titrerkurve. Heraf aflæses den tilsatte volumen base i ækvivalenspunktet.

Opsamlingen og databehandling foregår via en LabPro og programmet LoggerPro.

Opstilling

Forbind en LabPro til strøm via en netadaptor og til computeren via et usb-stik. Forbind pH-elektroden til LabPro’en.

Find og åbn programmet LoggerPro på computeren. Programmet identificerer automatisk elektroden, således at der måles pH, når pH-elektroden er tilsluttet. Kalibreringen foregår også automatisk.

Fremgangsmåde

- Der afpipetteres 20mL HCl(aq) i et 100mL bægerglas.

- Omrøring foregår med magnet og omrører.

- pH-elektroden spændes op i et stativ, og sænkes ned i opløsningen. Den lille glasboble skal være under overfladen, men pas på at magneten ikke smadrer ind i den.

- Buretten med 0,1M NaOH(aq) placeres så baseopløsningen rammer ned i syreopløsningen og ikke på bægerglassets vægge eller på elektroden.

- Der tilsættes cirka 1mL base, og det præcise volumen indtastes. pH-værdien registreres ligeledes, når den er konstant. Således fortsættes titreringen.

- Når der ses en stigning i pH-værdien tilsættes mindre base af gangen.

- Titreringen fortsættes indtil kurven flader ud.

Beregninger

Aflæs den ækvivalente volumen af NaOH på titrerkurven.

Beregn koncentrationen af HCl-opløsningen.