Tillæg til øvelsen Bestemmelse af ligevægtskonstanten for FeSCN2+.

Måling af absorbans

med LoggerPro og kolorimeter.

Pas godt på kolorimetret.

Det er et dyrt apparat, og det er besværligt at rengøre. Der må derfor ikke spildes ned i kuvetteholderen. Kuvetten skal være helt ren og tør på ydersiden, inden den placeres i kolorimetret. Brug linsepapir til aftørring.

Opstilling

Forbind en LabPro til strøm via en net-adaptor og til computeren via et usb-stik. Forbind kolorimetret til LabPro’en . Tryk på Quick Setup på LabPro’en.

Kolorimetret indstilles til 470 nm og opvarmes i 5 minutter, før det er stabilt.

Find programmet LoggerPro og start det.

Programmet identificerer automatisk sensoren, således at der måles absorbans, når kolorimetret er tilsluttet.

Kalibrering

Da vi kun vil måle absorbansen for  FeSCN2+, skal kolorimetret kende absorbansen for Fe3+, som findes i stort set samme koncentration i alle prøverne.

Dette bruges referenceopløsningen til: En ren kuvette fyldes ¾ med referencen, idet kun de matte sider berøres. Kuvetten placeres i kolorimetret, således at lyset passerer gennem de transparente sider. Luk låget, og tryk på knappen CAL. Når den røde lampe holder op med at blinke er apparatet kalibreret, dvs at absorbansen af referencen er registreret.

Opsamling af data

I LoggerPro startes et nyt forsøg ved at klikke på uret.

Under Mode vælges Events with entry, hvilket betyder at der kun opsamles data, når du giver besked på det.

En ny søjle navngives Koncentration, forkortes c, med enheden mmol/L. Tryk på Collect. Nu er programmet klar til at opsamle data.

Kuvetten tømmes, skylles med lidt af den første prøve og fyldes ¾. Kuvetten placeres i kolorimetret, og låget lukkes. På skærmen umiddelbart over tabellen ses nu den aktuelle værdi for absorbansen.

Når absorbansen er stabil trykkes på Keep, og absorbansen er nu registreret. Koncentrationen af FeSCN2+ indtastes.

Næste måling: Kuvetten tømmes i et bægerglas til affald og den anden prøve overføres fra bægerglasset til kuvetten. Kuvetten placeres i kolorimetret, og låget lukkes. På skærmen umiddelbart over tabellen ses nu den aktuelle værdi for absorbansen. Når absorbansen er stabil trykkes på Keep, og absorbansen er registreret. Koncentrationen af FeSCN2+ indtastes.

Således fortsættes indtil alle prøver er analyserede. Der kan zoomes med den krøllede pil, som dukker op, når curseren placeres ved akserne Der lukkes for dataopsamling ved at klikke på Stop.

Databehandling

Marker punkterne ved at trække musen med venstre tast nede. Vælg Analyze, Linear Fit, og den bedste rette linie for de valgte punkter tegnes.

Alternativt kan tallene overføres til lommeregneren, hvor resten af databehandlingen foretages. Husk at kurven skal gå gennem (0,0).