Dataopsamling – med LabPro uden tilkobling til computeren.

Af Lene Troest Kjeldsen, Teknisk Gymnasium, Viby

- Hurtigmetoden – uden indstillinger.

- Datafangst efter eget ønske.

Hurtigmetoden.

Du kan kun anvende ”nye” sensorer, hvor der ligger en forkalibrering i programmet.

Sæt de relevante sensorer til LabPro, der er forsynet med enten friske batterier eller strømforsyning. Du behøver ikke computeren for denne funktion.

Tast på den midterste knap på LabPro: ”Quik set-up”. Den gule pære vil blinke to gange og der vil lyde 2 bip, hvilket indikerer at LabPro med sensorer er klar til forsøg.

Tast: ”Start/stop” knappen for start (- og et bip). Et grønt lys vil blinke når der aflæses. Forsøget kan stoppes ved at taste ”Start/stop”, ellers lade tiden løbe ud (99 punkter pr. sensor) og den stopper selv. Dette ses ved at det grønne blink stopper.

Tilkobl LabPro til computeren.

Et vindue ”Remote Data Avilable” viser sig. Tast ”Yes” og vælg: ” Retrieve remote data into the current file”. Hvis vinduet ikke fremkommer, så skal du gøre følgende: Experiment – Remote - Retrieve – LabPro – Enter for OK (sidstnævnte har jeg aldrig oplevet).

Datafangst efter eget ønske.

Her starter du med at have LabProenheden tilkoblet computeren. Tast: Experiment - Remote-Setup - LabPro (her fremkommer dine specifikationer for opsætningen) – OK. Luk programmet ned.

Træk stikket mellem LabPro og computeren ud.

Gem filen så du senere kan overføre data.

Dataopsamlingen sker ved at taste på ”Start/stop” på LabPro. Det grønne lys indikerer at dataopsamlingen er foretaget. Dataopsamlingen kan afbrydes ved at taste på ”Start/stop”.

Tilslut LabPro til computeren. Start programmet. Åben den gemte fil. Tryk på ”Transfer” på LabPro. Vinduet: ”Remote Data Avaible” fremkommer. Tast ”Yes” og vælg: ”Retrieve remote data into the current file”.

Herefter fremkommer de opsamlede data til videre bearbejdning.