Titrering af phosphorsyre. Phosphorsyreindholdet i cola(efter Mygind)

Phosphorsyre har E-nummer 338.

Eksperimentelt

Apparatur: Burette i stativ. Tragt. Konisk kolbe, 250 mL. Pipette, 25 mL, med sugebold. Eventuelt datamat med titrersystem. Magnetomrører. Magnetpind. bægerglas, 100 mL, høj form. bægerglas, 250 mL. Måleglas, 250 mL. Gasvaskeflaske (250 mL). Vandluftpumpe. Kemikalier: Phosphorsyreopløsning (ca. 0,03 M). 0,100 M NaOH. Methylorange. Phenolphthalein. Cola (anvend et fabrikat, der indeholder phosphorsyre (E 338) som eneste syre ud over kulsyre).

Øvelsen falder i tre afdelinger. I afdeling A titreres en phosphorsyreopløsning kolorimetrisk med 0,100 M NaOH. Der gennemføres to titreringer med forskellige indikatorer.

I afdeling B gennemføres en potentiometrisk titrering af phosphorsyre, så man far en titrer- kurve for phosphorsyre. Hvis skolen råder over det fornødne apparatur, kan denne del af øvelsen gennemføres med en titreropstilling, som styres af en datamat. Titrerkurven kan naturligvis også udmåles manuelt.

Afdeling C er en potentiometrisk titrering af cola. Der er tilsat phosphorsyre til cola. Formålet med titreringen er at bestemme colaens phosphorsyreindhold. Det er nødvendigt at fjerne opløst CO2 fra colaen inden titreringen. CO2 fjernes ved at bob1e luft gennem colaen.

A. Kolorimetrisk titrering af phosphorsvre

Med sædvanlig titreropstilling (burette m.m.) titreres 25,0 mL af phosphorsyreopløsningen med

0,100 M NaOH. I første titrering anvendes methylorange som indikator (farveomslag til rent gul) Omslagspunktet bestemmes som sædvanlig med en dråbes nøjagtighed. Noter det tilsatte volumen 0,100 M NaOH.

Derefter gentages titreringen, men denne gang med phenolphthalein som indikator (omslag fra farveløs til rød).

B. Potentiometrisk titrering af phosphorsyre

25,0 mL. af phosphorsyreopløsningen afpipetteres i et 100 mL bægerglas (høj form). Der titreres med 0,100 M NaOH under magnetomrøring.

Titreringen afsluttes, nar der er tilsat 45 mL (der skal være to omslagspunkter), af NaOH opløsningen.

pH-værdier og forbruget af 0,100 M NaOH i 1. og 2. ækvivalenspunkt og i titrerkurvens startpunkt aflæses. Desuden noteres pH værdien midtvejs mellem startpunktet og 1. ækvivalenspunkt samt midtvejs mellem 1. og 2. ækvivalenspunkt.

C. Phosphorsyreindholdet i cola

Afmål 150 mL cola i et 250 mL måleglas. Afmålingen kan kun blive nøjagtig, hvis man har tålmodighed til at vente, til colaen er bruset af. Colaen hældes fra måleglasset over i en vaskeflaske, som forbindes til en vandluftpumpe.

Luk op for vandluftpumpen, så der bobler en kraftig luftstrøm gennem colaen (der må naturligvis ikke ryge cola med ud). Lad gennemboblingen fortsætte i mindst 10 minutter. så kan man være rimelig sikker på, at luftstrømmen har fjernet så godt som alt opløst CO2 fra colaen.

Derefter hældes colaen fra vaskeflasken over i et 250 mL bægerglas og titreres potentiometrisk med 0,100 M NaOH som i afde1ing B. Titrerkurven printes ud. Desuden udskrives pH værdier og forbrug af 0,100 M NaOH i de punkter, som er angivet i afde1ing B.

Efterbehandling 1. A11e må1eresu1tater fra øvelsen anbringes i et passende skema. Ved titreringen af phosphorsyre sker der følgende tre reaktioner:

- H3PO4 + OH- → H2PO4- + H2O

- H2PO4- + OH- → HPO42- + H2O

- HPO42- + OH-  →  PO43- + H2O

Betragt titrerkurven fra afde1ing B. Hvi1ket stykke på titrerkurven svarer ti1 reaktion a?

Hvi1ket stykke ti1 reaktion b?

Hvi1ket stykke ti1 reaktion c?

Er forbruget af 0,100 M NaOH ved 1. og 2. kviva1enspunkt i indbyrdes overensstemme1se?

Anvend forbruget af 0,100 M NaOH i 1. kviva1enspunkt ti1 at beregne koncentrationen af phosphorsyre i den anvendte phosphorsyreopløsning.

Hvi1ke værdier giver forsøget for phosphorsyres pK1 og pK2 dvs. pKS(H3PO4) og pKS(H2PO4-)? Sammen1ign resu1taterne med tabelværdier.

Beregn pH i 1. og 2. kviva1enspunkt. Sammen1ign resu1taterne med de af1ste værdier på titrerkurven og kommenter.

Hvorfor ses 3. ækviva1enspunkt ikke på titrerkurven?

Hvorfor forbruges der ikke 1ige meget 0,100 M NaOH ved de to ko1orimetriske titreringer?

Er resu1taterne af de ko1orimetriske titreringer i overensstemme1se med resu1taterne fra den potentiometriske titrering i afde1ing B?

Betragt titrerkurven fra afdeling C. Tyder den på, at cola indeholder phosphorsyre?

Anvend forsøgsresultaterne til at beregne phosphorsyrekoncentrationen i colaen.

Beregn derefter colaens indhold af phosphorsyre angivet i mg H3PO4 pr. L cola.

Slå op i "Fortegnelse over godkendte tilsætningsstoffer til levnedsmidler" ("Positivlisten") og find ud af, hvor stort phosphorsyreindholdet i cola maksimalt må være. Bemærk, at Positivlisten angiver phosphorsyre (og phosphater) som den ækvivalente mængde P2O5. En omregningstabel findes forrest i Positivlisten.

Hvor mange procent udgør det målte phosphorsyreindhold af det maksimalt tilladte?

Hvordan vil det påvirke titrerkurvens udseende, hvis man undlader at uddrive opløst CO2 inden colaen titreres?