Syre/base-titrering med Labpro / Logger Pro.

Når programmet Logger Pro er startet, og Labpro med pH-elektrode er tilkoblet computeren og tændt, vil der være to kolonner i skærmens venstre side mærket henholdsvis Time(s) og pH1.

Indstilling på to buffere.

De to buffere hældes i hvert sit 25 mL bægerglas.

pH-elektroden skylles med afioniseret vand, og sættes forsigtigt ned i den ene buffer, der omrøres med magnetomrører (magneten må ikke ramme elektroden!).

I værktøjslinien vælges Experiment, Calibrate og pH – under fanebladet Calibrate trykkes på knappen Calibrate Now, bufferens pH-værdi skrives, og der trykkes på Keep.

Tilsvarende gøres med den anden buffer, og indstillingen er færdig (tryk på Done).

Titreringskurven.

I værktøjslinien vælges Data og New Manual Column… . Hér skrives henholdsvis VNaOH, VNaOH og mL i Name, Short Name og Units – og der trykkes på Done.

Der laves på tilsvarende måde endnu en kolonne, men denne gang skrives pH og pH (og ingenting i Units).

Højreklik i tabellens ”hoved”,  vælg Table Options… , og fjern fluebenene i firkanterne ud for Time (s) og pH1 – nu har tabellen kun to kolonner, nemlig VNaOH og pH.

Afpipettér 20,0 mL af syreopløsningen ned i et 50 mL bægerglas, og omrør med magnetomrører.

Efter afskylning med afioniseret vand sættes elektroden forsigtigt ned i syren, og pH-værdien aflæses i skærmens nederste venstre hjørne og indskrives i tabellen (og i VNaOH-kolonnen skrives selvfølgelig 0,0 mL).

Der tilsættes små mængder NaOH-opløsning med efterfølgende aflæsning af VNaOH på buretten og pH på skærmen – pH-spring på ca. 0,3 er passende. Værdierne indskrives i tabellen.

Titreringen stoppes, når pH-værdien er nået op på ca. 12 og / eller når forbruget af NaOH-opløsning er ca. 5 mL større en ækvivalensrumfanget.

Databehandlingen i Logger Pro.

Du kan evt. vælge at supplere den sædvanlige måde at finde ækvivalenspunktet på med en graf over titreringskurvens differentialkvotient som funktion af VNaOH:

Vælg Data og New Calculated Column… , og skriv f.eks. diff i Name og i Short Name. Tryk på Functions og Calculus, og vælg Derivative. Tryk derefter på Variables, vælg pH, sæt et komma efter ”pH” i Equation-firkanten, tryk på Variables igen, vælg VNaOH og tryk på Done.

Så beregnes differentialkvotienten i en ny kolonne.

Denne kan du få vist som funktion af VNaOH ved at trykke på pH ved 2.-aksen med venstre museknap og vælge diff.