2z / PB	august 2006

Joules lov

Formålet er at undersøge formlen for den effekt P, som en resistor udvikler i form af varme:

Magnet-

omrører

Vand

Resistor

A

LabPro

Termometer

Låg med resistor

P=R⋅I2 	(*)

Diagram af opstillingen

hvor R er resistansen, og I er strømstyrken.

Opstillingen er som vist på figuren, hvor vi vil følge temperaturstigningen i vand som funktion at tiden for forskellige strømstyrker. Effekten kan så bestemmes som:

P=ΔTΔt⋅C	(**)

hvor varmekapaciteten C er bestemt ved

C=mv⋅cv+m(magnet)⋅cjern+C(låg med resistor)+Cbæger		(***)

Her er ΔT temperaturstigningen i tidsintervallet Δt, og mver massen af vandet med varmefylden cv.

Brøken ΔTΔtaflæses som hældningskoefficienten til grafen i det tidsinterval, hvor der løber en given strømstyrke I.

Teori: Forklar formel (**), (***) og (****).

Øvelsens udførelse:

a. Bestemmelse af varmekapaciteten for låg med resistor:

Vej det tomme bæger og magneten. Fyld demineraliseret vand ved stuetemperatur i bægeret, og bestem dets masse. Sæt omrøring og temperaturmåling i gang, og opvarm ”låg med resistor” i kogende damp fra en elkedel. 
Sæt hurtigt låget med resistor på bægeret, og fortsæt temperaturmålingerne indtil temperaturen er konstant. Se grafen.
Aflæs T1(før) og T2(efter). Nu kan CL=Clåg m. r. beregnes:

mv⋅cv⋅(T2−T1)+CL⋅(T2−100 C)=0		(****)

(Her er set væk fra bægerets varmekapacitet, da den er ubetydelig).

| T1= | T2= |
| --- | --- |

|  | vand | magnet | bæger | Låg med resistor | Ctotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse / g |  |  |  |  |  |
| varmefylde |  |  |  |  |  |
| Varmekapacitet |  |  |  |  |  |

(Find i DATABOG varmefylder for jern (magneten) og flamingo).

b. Joules lov:

Hæld frisk demineraliseret vand med stuetemperatur i bægeret:

- Mål varmelegemets resistans med et Ohmmeter: R= _________________.

- Etabler måleopstillingen, afmål 100 mL demineraliseret vand med massen mv, og start magnet-omrøreren.

- Indstil Logger Pro / LabPro til at måle temperaturen med 10 sek mellem hver måling.

- Når temperaturen er blevet stabil startes målingerne, og strømstyrkes I indstilles (hurtigt) på ca. 0,7A.

- Hver gang der er gået 2 minut, indstilles (hurtigt) på en ny strømstyrke. Brug værdier for I, der ca. har disse værdierne:

0,7 A  -	1,0 A  -	1,3 A  -	1,5 A   -	1,7 A

| mvkg |  |
| --- | --- |
| cvJkg⋅C |  |

Anfør de faktiske strømstyrker:

| I / A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔTΔt |  |  |  |  |  |
| P / W |  |  |  |  |  |

Databehandling: På (t, T)-grafen, som er en stykvis lineær funktion, bestemmes for hver af 2 minutters perioderne hældningen ΔTΔtved at indlægge en fit-linie i dette delinterval. Herudfra kan P beregnes ved hjælp af (**).

Vis grafisk, at P og I2 er proportionale. Bestem til slut ud fra denne graf resistansen R. 
Denne værdi sammenlignes med værdien målt med Ohmmeter.

NB.	Denne tekst må gerne - i omskrevet form!! - indgå i rapporten. Fil findes på klassedrev.